97學年度第2學期日間部暨進修部轉學招生考試試題

准考證號碼：□□□□□□□□□

計算機概論

□可使用計算機

請注意：

1.本試題計50題，每小題4分，共200分。

2.請選擇一個最適當的答案（單選題），以原子筆依次填寫在答案卷上。

3.答錯者不倒扣，未答者以0分計算。

- 下列何者不是網路連線的線材?(A)雙絞線 (B)光纖 (C)單蕊電線 (D)同軸電纜 (E)遮蔽式雙絞線。

- 目前在網際網路上做為每台電腦的唯一IP位址，例如:192.192.100.1，其長度共有 (A)4 (B)16 (C)2 (D)64 (E)1位元組。

- 具有環保意識能節省電源的電腦稱為什麼電腦 (A)黑色電腦 (B)白色電腦 (C)簡易電腦 (D)無色電腦 (E)綠色電腦。

- 週邊設備(例如鍵盤、滑鼠、掃瞄器等)是屬於 (A)記憶體 (B)軟體 (C)韌體 (D)硬體 (E)作業系統。

- 電腦資料最小儲存單位僅能儲存二進位值0或1，此儲存單位稱為？ (A)位元(Bit) (B)位元組(Byte) (C)字組 (D)字串 (E)字形。

- 32位元的個人電腦，一個位元組(byte)是由幾個位元(bit)組成？ (A)4 (B)8 (C)16 (D)32 (E)不一定。

- 電腦儲存資料的單位中1GB(Giga Bytes)等於多少？ (A)2048 MB (B)1024 KB (C)1024 B (D)240 B(E)1024 MB。

- 雷射印表機的規格上註明 600DPI 指的是什麼？ (A)列印速度 (B)解析度 (C)色彩種類 (D)置放紙張數 (E)印表機重量。

- 下列何者為十六進位系統中最大的數 (A)A (B)D (C)G (D)F (E)9。

- 十進位的"43"在二進位中是以 (A)101011 (B)100101 (C)110101 (D)101001 (E)111011表示。

- 將八進位數值(7532.64)轉成十六進位是多少 (A)F5A.D (B)F5A.34 (C)3766.32 (D)941.58 (E)941.34。

- 有一同位位元被加至7位元的ASCII碼，以形成8位元的奇同位碼，下列那一碼可能是正確的 (A)10101010 (B)11001110 (C)10111011 (D)10100101 (E)10101111。

- 在非同步傳輸中，最常用何種偵錯技術來偵測所接收的資料是否有誤 (A)循環式冗餘檢測法(CRC) (B)區塊和檢測法 (C)遞迴檢測法 (D) 同位元檢測法 (E) 以上皆非。

- 在布林代數的基本定理中，A+A=A稱為 (A)交換律(B)結合律 (C)單一律 (D)分配律 (E)統一律。

- 下列布林代數運算，何者錯誤? (A) 1+1=1 (B) 0‧1=1 (C)0+1=1 (D)1‧1=1 (E)0+0=0。

- 若硬碟陣列使用RAID 0+1至少需要多少顆硬碟? (A)1 (B)2 (C)6 (D)8 (E)4 顆。

- 下列何者不是作業系統 (A)windows xp (B)UNIX (C) AUTOCAD (D)OS/2 (E)Windows Vista。

- 計算機基本結構五個單元中，何者負責比較資料大小? (A)算術邏輯單元 (B)控制單元 (C)記憶單元 (D)輸入單元 (E)輸出單元。

- 算術邏輯單元簡稱為 (A)CPU (B)PDA (C)I/O (D)ALU (E)RAM 。

- 下列何者存取資料的速度最快? (A)快速存取記憶體 (B)隨機存取記憶體 (C)唯讀記憶體 (D)磁蕊記憶體 (E)硬碟。

- 下列那一個設備不是記憶體裝置? (A)磁帶 (B)軟式磁碟 (C)顯示器 (D)光碟 (E)隨身碟。

- 我們將電腦分成第一代、第二代、第三代、第四代等等，請問劃分的依據為何？(A)用途 (B)使用之電子元件 (C)功能與速度 (D)發展的年代 (E)不一定。

- 被尊稱為「電腦之父」的人是誰?(A)比爾蓋茲 (B)范紐曼 (C)艾可特 (D)巴斯卡 (E)巴貝奇。

- 我們常說的「PC」是屬於哪一類型的電腦?(A)超級電腦(B)大型電腦(C)微電腦(D)嵌入式電腦 (E)以上皆是。

- 已知「A」的ASCII碼十六進位表示為41，請問「Z」的ASCII二進位表示為(A)01000001 (B)01011010 (C)01000010 (D)01100001 (E)01100011。

- 以2 bytes來編碼，最多可以表示多少個不同的符號？(A)2 (B)128 (C)32768 (D)65536 (E)256。

- 一般計算機內，表示字元符號最常用的是哪兩種數碼？(A)ASCII碼及BCD碼 (B)CCCII碼及CICSII碼 (C)ASCII碼及EBCDIC碼 (D)數值碼及文字碼 (E)Big 5碼及BCD碼。

- 在ASCII中以十六進位41表示A，而表示字元D的ASCII十六進位值為多少？(A)44 (B)41 (C)51 (D)61 (E)50。

- 有4位元二進位碼，下列哪一個進位碼等於它本身的2's補數？(A)1001 (B)1101 (C)1000 (D)1010 (E)以上皆非。

- 資料單位何者係依由小而大順序排列?(A)bit MB KB GB byte(B)bit byte KB MB GB(C)bit byte MB GB KB(D)bit GB byte KB MB (E) bit MB byte KB GB。

- 下列何者是可規劃式唯讀記憶體之縮寫?(A)PROM (B)BIOS (C)RAM (D)ROM (E)以上皆非。

- CPU是利用哪一種單向匯流排選擇正確的裝置?(A)資料 (B)控制 (C)信號 (D)位址 (E)不一定。

- 磁片上之內部同心圓小於外部同心圓，則對其所儲存的資料量而言(A)內部同心圓大於外部同心圓 (B)內部同心圓等於外部同心圓 (C)外部同心圓大於內部同心圓 (D)內部同心圓和外部同心圓所儲存的資料密度相同 (E)不一定。

- PDA是下列何者的簡稱？(A)自動銷售點 (B)筆記本型電腦(C)全球定位系統 (D)家庭自動化 (E)個人數位助理。

- 磁碟中設定地址最小的單位為何？(A)磁軌(Track) (B)位元(Bit) (C)位元組(Byte) (D)磁集(Cluster) (E)字元組(Word)。

- 請問40倍速與20倍速的CD光碟機相比較，最主要的差異為何？(A)儲存容量，40倍速為20倍速的2倍 (B)尺寸大小，40倍速為20倍速的2倍 (C)儲存密度，40倍速為20倍速的2倍 (D)讀取速度，40倍速為20倍速的2倍 (E)不一定。

- Java是屬於何種語言?(A)組合語言 (B)機器語言 (C)低階語言 (D)遊戲軟體 (E)高階語言。

- RS232採用何種方式傳資料?(A)串聯 (B)並聯 (C)並串聯 (D)串並聯 (E)不一定。

- 小嶺說他昨天買了一台1200*2400的掃描器，更精確的說1200*2400應該是(A)1200mm*2400mm (B)1200dpi*2400dpi (C)1200bps*2400bps (D)1200色*2400色 (E)1200g*2400g。

- 檔案的副檔名經常用來作為檔案型態的區別，下列何者錯誤?(A).bmp屬於圖形檔 (B).jpg屬於音樂檔 (C).zip屬於壓縮檔 (D).txt屬於文字檔 (E).gif 屬於圖形檔。

- 在RGB彩色模式中，將紅、綠、藍三色以色彩強度(255, 255, 255)混合，所得顏色為何？(A)藍色 (B)黑色 (C)黃色 (D)紫色 (E)白色。

- 將1秒的聲波做20000次的取樣和10000次取樣，做出的數位語音何者為佳？(A)10000次 (B)20000次 (C)一樣 (D)不能比較 (E)不一定。

- 假設一個指令循環要花50ns，若將指令拆成五個步驟來做，它們所需時間如下：IF(10ns)，MEM(20ns)，EXE(10ns)，WB(5ns)， ID(5ns)。試問若有100個指令要執行，管線作法分別要花多少時間? (A)50 ns (B)100 ns (C)5 ms (D)50 ms (E)5 us。

- 下列網路架構中，哪一種會因任一部電腦有問題，而導致網路中所有電腦都無法聯繫？(A)星狀 (B)環狀 (C)樹狀 (D)匯流排 (E)以上皆是。

- WWW 是指 (A)廣域網路 (B)全球資訊網 (C)遊戲網路 (D)數據機 (E)校園網路。

- 下列何者不是網路通訊協定?(A)NetBEUI (B)TCP/IP (C)IPX/SPX (D)ASP (E)以上皆非。

- GPRS是一種(A)分碼多重擷取系統 (B)全球行動通訊系統 (C)地理資訊系統 (D)整合封包無線電服務技術 (E)定位系統。

- 下列IP位址的寫法，何者正確?(A)168.95.301.83 (B)207.46.265.26 (C)192.192.100.1 (D)140.333.111.56 (E)192.192.1.1000。

- IP位址基本上是由四組數字，以「.」符號隔開組成，請問每一組數字的最大值為何？(A)128 (B)225 (C)226 (D)255 (E)127。

下列何種可以編撰網頁的動態效果？(A)Basic (B)Java Applets (C)Fortran (D)COBOL (E)C++。

(試題結束)